课 程 实 验 报 告

课程名称： 计算机系统基础

实验名称：数据表示和等效运算

院    系 ：计算机科学与技术

专业班级 ： 计算机2505班

学    号 ： U202514841

姓    名 ： 吴基镕

指导教师 ： 赵进

2026 年  9 月  16  日

# 一、实验目的与要求

⑴ 熟练掌握程序开发的基本方法，包括程序的编译、链接和调试；

(2) 熟悉数据的表示形式；
(3) 熟悉地址的计算方法、地址的内存转换；

(4) 用常见的按位操作（移位、按位与/或/非/异或）等实现运算表达式的等效运算。

# 二、实验内容

# 任务1  数据存放的压缩与解压编程

定义了 结构 student ，以及结构数组变量old_s[N], new_s[N];  (N=5)

struct student {

char  name[8];

short  age;

float  score;

char  remark[200];  // 备注信息

};

编写程序，将 old_s[N] 中的所有信息依次紧凑(压缩)存放到一个字符数组message中，然后从 message 解压缩到结构数组 new_s[N]中。打印压缩前(old_s)、解压后(new_s)的结果，以及压缩前、压缩后存放数据的长度。

要求：

- 输入的第0个人姓名(name)为自己的名字，分数为学号的最后两位；

- 编写指定接口的函数完成数据压缩

压缩函数有两个：  int  pack_student_bytebybyte(student* s, int sno, char *buf);

int  pack_student_whole(student* s, int sno, char *buf);

s为待压缩数组的起始地址； sno 为压缩人数； buf 为压缩存储区的首地址；两个函数的返回均是调用函数压缩后的字节数。pack_student_bytebybyte要求一个字节一个字节的向buf中写数据；pack_student_whole要求对short、float字段都只能用一条语句整体写入，用strcpy实现串的写入。

- 使用指定方式调用压缩函数

old_s数组的前N1（N1=2）个记录压缩调用pack_student_bytebybyte 完成；后N2（N2==3）个记录压缩调用pack_student_whole，两种压缩函数都只调用1次。

（4） 使用指定的函数完成数据的解压

解压函数的格式：int restore_student(char *buf, int len, student* s);

buf 为压缩区域存储区的首地址；len为buf中存放数据的长度；s为存放解压数据的结构数组的起始地址；返回解压的人数。解压时不允许使用函数接口之外的信息（即不允许定义其他全局变量）

（5）仿照调试时看到的内存数据，以十六进制的形式，输出message的前40个字节的内容，并与调试时在内存窗口观察到的message的前40个字节比较是否一致。

（6）对于第0个学生的score，根据浮点数的编码规则指出其个部分的编码，并与观察到的内存表示比较，验证是否一致。
     (7) 指出结构数组中个元素的存放规律，指出字符串数组、short类型的数、float型的数的存放规律。

# 任务2 编写位运算程序

# 按照要求完成给定的功能，并自动判断程序的运行结果是否正确。（从逻辑电路与门、或门、非门等等角度，实现CPU的常见功能。所谓自动判断，即用简单的方式实现指定功能，并判断两个函数的输出是否相同。）

- int absVal(int x);      返回 x 的绝对值

# 仅使用 !、 ~、 &、 ^、 |、 +、 <<、 >>， 运算次数不超过 10次

# 判断函数： int absVal_standard(int x)  { return (x < 0) ? -x : x;}

- int negate(int x);      不使用负号，实现 -x

# 判断函数： int netgate_standard(int x)  { return -x;}

- int bitAnd(int x, int y);  仅使用 ~ 和 |，实现 &

# 判断函数： int bitAnd_standard(int x, int y)  { return x&y;}

- int bitOr(int x, int y);    仅使用 ~ 和 &，实现 |

- int bitXor(int x, int y);   仅使用 ~ 和&，实现 ^

- int isTmax(int x);    判断x是否为最大的正整数（7FFFFFFF），

# 只能使用 !、 ~、 &、 ^、 |、 +

- int bitCount(int x);   统计x的二进制表示中 1 的个数

# 只能使用，! ~ & ^ | + << >> ，运算次数不超过 40次

- int bitMask(int highbit, int lowbit); 产生从lowbit 到 highbit 全为1，其他位为0的数。例如bitMask(5,3) = 0x38 ；要求只使用 ! ~ & ^ | + << >> ；运算次数不超过 16次。

- int addOK(int x, int y);  当x+y 会产生溢出时返回1，否则返回 0

# 仅使用 !、 ~、 &、 ^、 |、 +、 <<、 >>， 运算次数不超过 20次

- int byteSwap(int x, int n, int m);  将x的第n个字节与第m个字节交换，返回交换后的结果。 n、m的取值在 0~3之间。
例：byteSwap(0x12345678, 1, 3) = 0x56341278

# byteSwap(0xDEADBEEF, 0, 2) = 0xDEEFBEAD

# 仅使用 !、 ~、 &、 ^、 |、 +、 <<、 >>， 运算次数不超过 25次

- int bang(int x)    当 x =0 时，返回 1; 其他情况返回 0。实现逻辑非(!)
 例：bang(3) = 0；  bang(0) =1;

仅使用 ~、 &、 ^、 | 、+、 <<、 >>，运算次数不超过 12次
 提示：只有当 x=0时，x与 -x的最高二进制位会同时为0。

- int bitParity(int x)    当 x有奇数个二进制位0，返回1；否则返回0

# 例：bitParity (5) = 0；  bitParity (7) = 1;

仅使用 ! 、~、 &、 ^、 | 、+ 、<< 、>>  ，运算次数不超过 20次。
 提示：只有当 x的高字与低字的对应位（第0位对应第16位，第1位对应第17位，依次类推）同时为1，则出现了成对的二进制位1，此时，可以将对应的二进制位置为0，不会影响二进制位1的个数的奇偶性判断。

三、实验记录及问题回答

（1）任务 1 的算法思想、运行结果、观察记录问题的解答等记录

1.1 算法思想

本实验在 Linux 下使用 g++ 编译程序，并用 GDB 查看内存中的数据。

先在 old_s 中存入 5 个学生的信息，第一个学生的姓名是“吴基镕”，分数为学号末两位 41。压缩后的数据放在 message 中，解压后放在 new_s 中，最后把两个数组的内容打印出来进行比较。

压缩时，依次存入每个学生的姓名、年龄、分数和备注。姓名和备注只复制到字符串结束符，不再保留后面的空余部分；年龄和分数则分别复制 2 个字节和 4 个字节。这样就能去掉原来数组中没有用到的空间，以及结构体成员之间的填充字节。

前两个学生由 pack_student_bytebybyte 处理，用指针逐字节复制。后三个学生由 pack_student_whole 处理，字符串用 strcpy 复制，年龄和分数用 memcpy 整体复制。函数结束时，用移动后的指针减去起始地址，就能得到写入的字节数。第二次压缩从第一次写入结束的位置接着存放。

解压的顺序与压缩时相同。restore_student 从 message 的开头开始读取，姓名和备注读到结束符为止，年龄和分数按固定长度读取。每恢复一个学生，人数加一，直到读完 len 个字节。

1.2 运行结果

运行后，old_s 和 new_s 中的姓名、年龄、分数及备注都相同，5 个学生的信息如下。

| 下标 | name | age | score | remark | 压缩字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 吴基镕 | 19 | 41.000000 | good | 18 |
| 1 | stu2 | 20 | 42.000000 | remark2 | 19 |
| 2 | stu3 | 21 | 43.000000 | remark3 | 19 |
| 3 | stu4 | 22 | 44.000000 | remark4 | 19 |
| 4 | stu5 | 23 | 45.000000 | remark5 | 19 |

运行结果显示，一个 student 占 216 字节，old_s 共占 1080 字节。前两个学生压缩后占 37 字节，后三个占 57 字节，总共为 94 字节，解压得到 5 个学生。可以看出，原来的 remark 数组虽然给每人留了 200 个字节，但实际备注很短，所以压缩后节省了较多空间。

1.3 前 40 字节与 GDB 内存观察

在打印 message 前设置断点，用 GDB 的 x/40bx message 查看前 40 个字节。程序打印的结果如下表，下面是调试时看到的内存内容。

| 偏移（十进制） | 程序输出（十六进制） |
| --- | --- |
| 0～7 | CE E2 BB F9 E9 46 00 13 |
| 8～15 | 00 00 00 24 42 67 6F 6F |
| 16～23 | 64 00 73 74 75 32 00 14 |
| 24～31 | 00 00 00 28 42 72 65 6D |
| 32～39 | 61 72 6B 32 00 73 74 75 |

(gdb) x/40bx message

0x7fffffffb760:  0xce  0xe2  0xbb  0xf9  0xe9  0x46  0x00  0x13

0x7fffffffb768:  0x00  0x00  0x00  0x24  0x42  0x67  0x6f  0x6f

0x7fffffffb770:  0x64  0x00  0x73  0x74  0x75  0x32  0x00  0x14

0x7fffffffb778:  0x00  0x00  0x00  0x28  0x42  0x72  0x65  0x6d

0x7fffffffb780:  0x61  0x72  0x6b  0x32  0x00  0x73  0x74  0x75

(gdb) x/4bx &old_s[0].score

0x55555555848c <old_s+12>:  0x00  0x00  0x24  0x42

逐个比较后，两处的 40 个字节完全相同。前 6 个字节是姓名，第 7 个字节 00 是字符串结束符，后面的 13 00 表示年龄 19，00 00 24 42 表示分数 41，再往后是 good 和结束符。第一个学生共占 18 字节，第二个学生从偏移 18 开始存放。

1.4 第 0 个学生 score 的 IEEE 754 编码

第一个学生的 score 为 41。将它转成二进制，得到 101001，规格化后为 1.01001×2⁵。因为是正数，符号位为 0；阶码为 5+127=132，即 10000100；去掉隐含的最高位 1，尾数部分为 01001000000000000000000。

把三部分拼起来，得到 0 | 10000100 | 01001000000000000000000，转为十六进制就是 0x42240000。由于采用小端存储，低字节放在低地址处，所以内存中从前到后应为 00 00 24 42，与实际观察到的结果一致。

1.5 结构体、数组及各类型的存放规律

| 成员/区域 | 相对偏移 | 占用字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| name | 0～7 | 8 | 字符按数组下标连续存放 |
| age | 8～9 | 2 | short 按 2 字节对齐 |
| 填充 | 10～11 | 2 | 使下一个 float 按 4 字节对齐 |
| score | 12～15 | 4 | IEEE 754 单精度 |
| remark | 16～215 | 200 | 固定容量字符数组 |

从 GDB 中可以看到，name、age、score、remark 相对于结构体起始位置的偏移分别是 0、8、12、16。age 后面空出的 2 个字节是为了让 score 按 4 字节对齐，因此整个结构体占 216 字节。数组中相邻两个学生的起始地址也相差 216 字节，第 i 个学生的地址就是数组首地址加上 i×216。

字符数组中的字节是连续存放的，字符串末尾有一个 00 作为结束标志。数组长度和字符串实际占用的长度并不相同，例如 name 有 8 个字节，本程序中姓名占 6 个字节，加上结束符后占 7 个字节。压缩时只需要保存这部分内容。

short 占 2 个字节，低位字节在前，例如 19 存放为 13 00。float 占 4 个字节，按 IEEE 754 格式编码后同样以小端方式存放。原结构体中有对齐用的间隔，而 message 中各字段是紧挨着的。

（2）任务 2 的各个等效运算的算法思想、运行结果等记录

2.1 算法思想

这一部分主要利用补码和各个位之间的关系来实现运算。每个函数另外写一个较直接的实现作为对照，运行时比较两种方法的结果。

（1）absVal：绝对值

先将 x 右移 31 位，得到符号掩码。x 为非负数时掩码是 0，异或后仍是原数；x 为负数时掩码全为 1，异或相当于取反，再加一就得到绝对值。

（2）negate：相反数

补码求相反数的方法是按位取反后加一，因此直接返回 ~x+1。

（3）bitAnd：按位与

利用德摩根律，把 x 和 y 分别取反，再求或，最后对结果取反，即 ~(~x|~y)。

（4）bitOr：按位或

与上一题类似，把 x 和 y 分别取反后求与，再把结果取反，即 ~(~x&~y)。

（5）bitXor：按位异或

异或在两位不同时为 1。先用 x&~y 找出 x 为 1、y 为 0 的位置，再用 ~x&y 找出另一种情况。最后通过德摩根律将这两部分合并，就能得到异或的结果。

（6）isTmax：最大正整数判断

最大正整数是 0x7FFFFFFF，加一后变为 0x80000000，正好等于原数取反的结果。先判断 x+1 是否等于 ~x。不过 -1 也符合这个特点，因此还要判断 x+1 不为 0，将 -1 排除。

（7）bitCount：统计 1 的个数

把二进制位分组来统计。先求每相邻两位中 1 的个数，再合并为每四位、每八位中的个数，最后继续相加得到总数。0x55555555、0x33333333 和 0x0F0F0F0F 分别用于取出各组中需要相加的部分。

（8）bitMask：生成区间掩码

先构造 lowbit 及以上各位为 1 的数，再构造 highbit 及以下各位为 1 的数，两者按位与，就只剩下 lowbit 到 highbit 之间的部分。例如 highbit=5、lowbit=3 时，得到二进制 111000，即 0x38。

（9）addOK：有符号加法溢出判断

两个同号的数相加，结果却变成异号时，就发生了溢出。先求 sum=x+y，再通过 sum^x 和 sum^y 检查符号是否改变。两个异或结果的最高位都为 1 时返回 1，否则返回 0。

（10）byteSwap：交换两个字节

先把第 n 个和第 m 个字节分别移到最低位，并与 0xFF 相与，取出原来的字节。然后清空这两个位置，将取出的字节交换后放回。字节位置乘以 8 就是要移动的位数。

（11）bang：不用 ! 实现逻辑非

当 x 不为 0 时，x 和它的相反数至少有一个符号位为 1；当 x 为 0 时，两者都是 0。将它们按位或，再右移 31 位，结果为 -1 或 0，最后加一就得到了逻辑非的结果。

（12）bitParity：0 的个数的奇偶性

一个 int 有 32 位，所以 0 的个数为奇数时，1 的个数也为奇数。可以通过异或来判断奇偶性：依次将 x 与自身右移 16、8、4、2、1 位的结果异或，最后取最低位，得到 1 表示奇数，得到 0 表示偶数。

2.2 运行结果

程序运行结果如下。表中两种方法得到的结果相同，程序输出的比较结果也都为 True。

| 函数及输入 | 实现结果 | 标准结果 |
| --- | --- | --- |
| absVal(-1) | 1 | 1 |
| negate(2) | -2 | -2 |
| bitAnd(12,6) | 4 | 4 |
| bitOr(5,3) | 7 | 7 |
| bitXor(5,3) | 6 | 6 |
| isTmax(0x7FFFFFFF) | 1 | 1 |
| bitCount(15) | 4 | 4 |
| bitMask(5,3) | 0x38 | 0x38 |
| addOK(0x7FFFFFFF,1) | 1（溢出） | 1 |
| byteSwap(0x12345678,1,3) | 0x56341278 | 0x56341278 |
| byteSwap(0xDEADBEEF,0,2) | 0xDEEFBEAD | 0xDEEFBEAD |
| bang(3) / bang(0) | 0 / 1 | 0 / 1 |
| bitParity(5) / bitParity(7) | 0 / 1 | 0 / 1 |

四、体会

通过这次实验，我对结构体的存放方式有了更直观的认识。各成员的长度相加是 214 字节，而实际占用 216 字节，在 GDB 中查看地址后就能看到多出的两个字节在哪里。压缩时去掉这些间隔和字符串后面没有用到的空间，解压后仍然能够恢复原来的信息。

浮点数这一部分，把 41 的编码手算出来，再与内存中的字节比较，让我更容易理解符号位、阶码和尾数的含义。0x42240000 在内存中显示为 00 00 24 42，也说明看内存时要注意小端存储的顺序。

位运算部分用到了取反加一、德摩根律、掩码和移位等方法。把一个运算拆成对二进制位的处理后，可以发现一些看起来不同的表达式其实能得到相同的结果。写完后再和直接实现的方法比较，也方便检查自己的思路是否正确。

五、源码

实验任务 1、2  的源程序（单倍行距，5号宋体字）

1. 任务 1 源程序（t1.cpp）

#include "stdio.h"

#include "string.h"

struct student {

char name[8];     // 8

short age;        // 2，后有2字节填充

float score;      // 4

char remark[200]; // 200

};

#define N 5

#define N1 2

#define N2 3

student old_s[N]; // old_s[0].name 为自己的姓名，score为学号后两位;

student new_s[N];

int pack_student_bytebybyte(student *s, int sno, char *buf); // 逐字节压缩

int pack_student_whole(student *s, int sno,

char *buf); // 整句读入，要求使用strcpy

int restore_student(char *buf, int len, student *s); // 恢复函数

void print_hex(const char *title, char *buf, int n); // 标题，缓冲区，长度

void init_old_s() {

for (int i = 0; i < N; ++i) {

if (i == 0) {

// 按 Makefile 使用 GBK 执行字符集，姓名占6字节，含结束符共7字节。

strcpy(old_s[i].name, "吴基镕");

old_s[i].age = 19;

old_s[i].score = 41;

strcpy(old_s[0].remark, "good");

} else {

char buf[200];

snprintf(buf, sizeof(buf), "stu%d", i + 1);

strcpy(old_s[i].name, buf);

old_s[i].age = 19 + i;

old_s[i].score = 41 + i;

snprintf(buf, sizeof(buf), "remark%d", i + 1);

strcpy(old_s[i].remark, buf);

}

}

}

void print_students(student *s, int sno) {

for (int i = 0; i < sno; ++i) {

printf("name=%s\nage=%d\nscore=%f\nremark=%s\n%s", s[i].name, s[i].age,

s[i].score, s[i].remark, (i < sno - 1 ? "\n" : ""));

}

}

int main() {

char message[4096];

init_old_s();

printf("sizeof(student) = %zu bytes\n", sizeof(student));

printf("压缩前 old_s 总长度 = %zu bytes\n", sizeof(old_s));

printf("压缩前 old_s:\n");

print_students(old_s, N);

/* 前 N1 个用 pack_student_bytebybyte 压缩，只调用一次 */

int len1 = pack_student_bytebybyte(old_s, N1, message);

/* 后 N2 个用 pack_student_whole 压缩，只调用一次 */

int len2 = pack_student_whole(old_s + N1, N2, message + len1);

int total = len1 + len2;

printf("pack_student_bytebybyte 压缩 %d 人，字节数 = %d\n", N1, len1);

printf("pack_student_whole      压缩 %d 人，字节数 = %d\n", N2, len2);

printf("压缩后 message 总长度 = %d 字节\n", total);

/* 输出 message 前 40 个字节 */

print_hex("message 前40字节", message, total < 40 ? total : 40);

/* 解压 */

int n = restore_student(message, total, new_s);

printf("解压人数 = %d\n", n);

printf("解压后 new_s:\n");

print_students( new_s, n);

/* 验证第0个学生 score 的内存表示 */

/*  41 = 101001 (二进制) = 1.01001 (二进制) * 2^5

IEEE 754 单精度：1 位符号 + 8 位阶码 + 23 位尾数

S = 0

E = 5 + 127 = 132 = 10000100 (二进制)

M = 01001000000000000000000

= 0100 0010 0010 0100 0000 0000 0000 0000

= 0x42240000 再转小端字节序*/

unsigned char *p = (unsigned char*)&old_s[0].score;

printf("old_s[0].score = %.2f, 小端内存字节: %02X %02X %02X %02X\n",

old_s[0].score, p[0], p[1], p[2], p[3]);

return 0;

}

int pack_student_bytebybyte(student *s, int sno, char *buf) {

char *start = buf;

for (int i = 0; i < sno; i++) {

/* 写 name，包含结束符 '\0' */

char *p = s[i].name;

while ((*buf++ = *p++))

;

/* 写 age，逐字节写 */

unsigned char *q = (unsigned char *)&s[i].age;

for (size_t j = 0; j < sizeof(short); j++) {

*buf++ = q[j];

}

/* 写 score，逐字节写 */

q = (unsigned char *)&s[i].score;

for (size_t j = 0; j < sizeof(float); j++) {

*buf++ = q[j];

}

/* 写 remark，包含结束符 '\0' */

p = s[i].remark;

while ((*buf++ = *p++))

;

}

return (int)(buf - start);

}

int pack_student_whole(student *s, int sno, char *buf) {

char *start = buf;

for (int i = 0; i < sno; i++) {

/* 写 name，包含结束符 '\0' */

strcpy(buf, s[i].name);

buf += strlen(s[i].name) + 1;

/* 写 age，一次性写 */

memcpy(buf, &s[i].age, sizeof(s[i].age));

buf += sizeof(short);

/* 写 score */

memcpy(buf, &s[i].score, sizeof(s[i].score));

buf += sizeof(float);

/* 写 remark，包含结束符 '\0' */

strcpy(buf, s[i].remark);

buf += strlen(s[i].remark) + 1;

}

return (int)(buf - start);

}

void print_hex(const char *title, char *buf, int n) {

printf("---- %s ----\n", title);

for (int i = 0; i < n; i++) {

printf("0x%02X ", (unsigned char)buf[i]);

if ((i + 1) % 8 == 0)

printf("\n");

}

if (n % 8 != 0)

printf("\n");

printf("----------------\n");

}

/*

第 1 个参数 buf → %rdi

第 2 个参数 len → %esi（32 位用 esi）

第 3 个参数 s → %rdx

返回值 int → %eax*/

int restore_student(char *buf, int len, student *s)

{

int offset = 0;

int count = 0;

while (offset < len) {

/* name */

char *p = s[count].name;

while ((*p++ = buf[offset++]));

/* age：一条语句整体读入 */

memcpy(&s[count].age, buf + offset, sizeof(s[count].age));

offset += sizeof(short);

/* score：一条语句整体读入 */

memcpy(&s[count].score, buf + offset, sizeof(s[count].score));

offset += sizeof(float);

/* remark */

p = s[count].remark;

while ((*p++ = buf[offset++]));

count++;

}

return count;

}

2. 任务 2 源程序（t2.cpp）

#include <stdio.h>

#include <limits.h>

#include <string.h>

// 32位补码实验：使用 -fwrapv 编译，有符号右移为算术右移。

#define check(format,f1,f2) \

printf((format),(f1),(f2)); \

printf("  自实现函数和标准函数 运算结果相等:%s\n",((f1)==(f2)?"True":"false"));

/* 1. 返回 x 的绝对值 */

int absVal(int x) {

// 取符号symbol(有符号右移)

int symbol = x >> 31;

return (x ^ symbol) + (~symbol + 1);

}

/* 标准函数 */

int absVal_standard(int x) {

return (x < 0) ? -x : x;

}

/* 2. 实现 -x */

int negate(int x) {

return ~x + 1;

}

/* 标准函数 */

int negate_standard(int x) {

return -x;

}

/* 3. 实现 & */

int bitAnd(int x, int y) {

return ~(~x | ~y);

}

/* 标准函数 */

int bitAnd_standard(int x, int y) {

return x & y;

}

/* 4. 实现 | */

int bitOr(int x, int y) {

return ~((~x) & (~y));

}

/* 标准函数 */

int bitOr_standard(int x, int y) {

return x | y;

}

/* 5. 实现 ^ */

int bitXor(int x, int y) {

return ~(~(x & ~y) & ~(~x & y));

}

/* 标准函数 */

int bitXor_standard(int x, int y) {

return x ^ y;

}

/* 6. 判断x是否为最大的正整数（7FFFFFFF） */

int isTmax(int x) {

return !((x + 1) ^ (~x)) & !!(x + 1);

}

/* 标准函数 */

int isTmax_standard(int x) {

return x == 0x7FFFFFFF;

}

/* 7. 统计x的二进制表示中 1 的个数 */

int bitCount(int x) {

int m1 = 0x55555555;

int m2 = 0x33333333;

int m4 = 0x0F0F0F0F;

x = (x & m1) + ((x >> 1) & m1);

x = (x & m2) + ((x >> 2) & m2);

x = (x & m4) + ((x >> 4) & m4);

x = x + (x >> 8);

x = x + (x >> 16);

return x & 0x3F;

}

/* 标准函数 */

int bitCount_standard(int x) {

int count = 0;

unsigned int ux = (unsigned int)x;

while (ux) {

ux &= (ux - 1);

count++;

}

return count;

}

/* 8. 产生从lowbit 到 highbit 全为1，其他位为0的数 */

int bitMask(int highbit, int lowbit) {

return (~0u << lowbit) & ~(~0u << highbit << 1);

}

/* 标准函数 */

int bitMask_standard(int highbit, int lowbit) {

unsigned int result = 0;

for (int i = lowbit; i <= highbit; ++i)

result |= 1u << i;

return result;

}

/* 9. 当x+y 会产生溢出时返回1，否则返回 0 */

int addOK(int x, int y) {

int sum = x + y;

return (((sum ^ x) & (sum ^ y)) >> 31) & 1;

}

/* 标准函数 */

int addOK_standard(int x, int y) {

long long sum = (long long)x + y;

return sum > INT_MAX || sum < INT_MIN;

}

/* 10. 将x的第n个字节与第m个字节交换，返回交换后的结果 */

int byteSwap(int x, int n, int m) {

unsigned int mask = 0xFF;

unsigned int byte_n = (x >> (n << 3)) & mask;

unsigned int byte_m = (x >> (m << 3)) & mask;

x = (x & ~(mask << (n << 3))) | (byte_m << (n << 3));

x = (x & ~(mask << (m << 3))) | (byte_n << (m << 3));

return x;

}

int byteSwap_standard(int x, int n, int m) {

unsigned char bytes[sizeof(int)];

memcpy(bytes, &x, sizeof(x));

unsigned char temp = bytes[n];

bytes[n] = bytes[m];

bytes[m] = temp;

memcpy(&x, bytes, sizeof(x));

return x;

}

/* 11. 不使用 ! 实现逻辑非 */

int bang(int x) {

return ((x | (~x + 1)) >> 31) + 1;

}

int bang_standard(int x) {

return !x;

}

/* 12. 32位中0的个数与1的个数奇偶性相同 */

int bitParity(int x) {

x = x ^ (x >> 16);

x = x ^ (x >> 8);

x = x ^ (x >> 4);

x = x ^ (x >> 2);

x = x ^ (x >> 1);

return x & 1;

}

int bitParity_standard(int x) {

unsigned int ux = (unsigned int)x;

int zeros = 0;

for (int i = 0; i < 32; ++i) {

if (((ux >> i) & 1u) == 0) ++zeros;

}

return zeros % 2;

}

/* 对边界值及所有合法位/字节位置自动比较。 */

int boundary_check() {

int values[] = {INT_MIN, INT_MIN + 1, -256, -1, 0,

1, 2, 7, 255, INT_MAX - 1, INT_MAX};

int total = 0, failed = 0;

#define VERIFY(a, b) do { ++total; if ((a) != (b)) ++failed; } while (0)

for (int x : values) {

// INT_MIN 的数学绝对值不能用 int 表示。

if (x != INT_MIN) VERIFY(absVal(x), absVal_standard(x));

VERIFY(negate(x), negate_standard(x));

VERIFY(isTmax(x), isTmax_standard(x));

VERIFY(bitCount(x), bitCount_standard(x));

VERIFY(bang(x), bang_standard(x));

VERIFY(bitParity(x), bitParity_standard(x));

for (int y : values) {

VERIFY(bitAnd(x, y), bitAnd_standard(x, y));

VERIFY(bitOr(x, y), bitOr_standard(x, y));

VERIFY(bitXor(x, y), bitXor_standard(x, y));

VERIFY(addOK(x, y), addOK_standard(x, y));

}

for (int n = 0; n < 4; ++n)

for (int m = 0; m < 4; ++m)

VERIFY(byteSwap(x, n, m), byteSwap_standard(x, n, m));

}

for (int high = 0; high < 32; ++high)

for (int low = 0; low < 32; ++low)

VERIFY(bitMask(high, low), bitMask_standard(high, low));

#undef VERIFY

printf("边界自动比较: %d 项, 失败 %d 项\n", total, failed);

return failed;

}

int main() {

check("1. absVal(-1) = %d, \n   absVal_standard(-1) = %d\n", absVal(-1), absVal_standard(-1));

check("2. negate(2) = %d, \n   negate_standard(2) = %d\n", negate(2), negate_standard(2));

check("3. bitAnd(12, 6) = %d, \n   bitAnd_standard(12, 6) = %d\n", bitAnd(12, 6), bitAnd_standard(12, 6));

check("4. bitOr(5, 3) = %d, \n   bitOr_standard(5, 3) = %d\n", bitOr(5, 3), bitOr_standard(5, 3));

check("5. bitXor(5, 3) = %d, \n  bitXor_standard(5, 3) = %d\n", bitXor(5, 3), bitXor_standard(5, 3));

check("6. isTmax(0x7FFFFFFF) = %d, \n   isTmax_standard(0x7FFFFFFF) = %d\n", isTmax(0x7FFFFFFF), isTmax_standard(0x7FFFFFFF));

check("7. bitCount(15) = %d, \n   bitCount_standard(15) = %d\n", bitCount(15), bitCount_standard(15));

check("8. bitMask(5, 3) = %X, \n   bitMask_standard(5, 3) = %X\n", bitMask(5, 3), bitMask_standard(5, 3));

check("9. addOK(0x7FFFFFFF, 1) = %d, \n   addOK_standard(0x7FFFFFFF, 1) = %d\n", addOK(0x7FFFFFFF, 1), addOK_standard(0x7FFFFFFF, 1));

check("10. byteSwap(0x12345678, 1, 3) = %X, standard = %X\n",

byteSwap(0x12345678, 1, 3), byteSwap_standard(0x12345678, 1, 3));

check("    byteSwap(0xDEADBEEF, 0, 2) = %X, standard = %X\n",

byteSwap(0xDEADBEEF, 0, 2), byteSwap_standard(0xDEADBEEF, 0, 2));

check("11. bang(3) = %d, standard = %d\n", bang(3), bang_standard(3));

check("    bang(0) = %d, standard = %d\n", bang(0), bang_standard(0));

check("12. bitParity(5) = %d, standard = %d\n",

bitParity(5), bitParity_standard(5));

check("    bitParity(7) = %d, standard = %d\n",

bitParity(7), bitParity_standard(7));

return boundary_check() != 0;

}